RIDER Y CONTRATO · EJEMPLO REFERENCIAL

# Ejemplo de rider técnico y stage plot

Tomado de El ABC del entretenimiento en vivo, de Jethro Jacob · elabcdelentretenimiento.com

Este ejemplo es referencial. Un rider real se ajusta a la escala del artista, el venue, el país y la producción local. Úsalo como base para entender estructura, lenguaje y nivel de detalle profesional.

# Datos generales y contactos

| Campo | Información de referencia |
| --- | --- |
| Artista / Show | Proyecto referencial (banda de seis músicos) — set de 90 min |
| Fecha / Ciudad | DD/MM/AAAA — Ciudad |
| Venue | Nombre del recinto — Dirección |
| Producción del artista | Tour Manager / Producción — Tel / Mail |
| Producción local | Productor local — Tel / Mail |
| Audio | FOH + Monitores — Tel / Mail |
| Iluminación | LD / Operador — Tel / Mail |
| Stage / Backline | Stage Manager — Tel / Mail |
| Emergencias | Seguridad / Paramédicos — Tel |

# Horarios de referencia

| Hora | Actividad |
| --- | --- |
| 13:00 | Load-in / llegada de camión y personal técnico |
| 13:30–16:30 | Montaje de escenario, backline, PA, luces y patching |
| 16:30–17:15 | Line check |
| 17:30–18:30 | Soundcheck / prueba de sonido |
| 19:00 | Catering / descanso |
| 20:00 | Apertura de puertas |
| 21:00 | Showtime |
| 22:30 | Fin de show / meet & greet, si aplica |
| 23:00–00:30 | Load-out |

# Técnico — audio (FOH / monitores)

PA profesional acorde al aforo, con cobertura uniforme. Consola digital FOH de 32 canales como mínimo y consola digital de monitores de 24 canales como mínimo, con stagebox de 32 entradas y 16 salidas o capacidad superior. Sistema de comunicación entre FOH, monitores y escenario. Alimentación eléctrica estable, distribución protegida y puesta a tierra verificada. Todo cableado debe quedar canalizado y asegurado.

## Input list referencial, simplificado por grupos

| Bloque | Grupo / Fuente | Mic/DI sugerido | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batería (kit) | Kick / Snare / Toms / OH | Número real de canales según el kit. |
| 2 | Percusión | 2–3 mics dinámicos o condensadores | Congas, timbales u otros según montaje. |
| 3 | Teclados | DI estéreo | Salida L/R. |
| 4–6 | Metales / Horns | Mic dinámico por instrumento | Cantidad según sección. |
| 7 | Guitarra | Mic dinámico / DI si usa modelador | Amp o modelador. |
| 8 | Bajo | DI + mic opcional | Split si se usa amplificador. |
| 9 | Voz lead | Mic vocal dinámico / RF si aplica | Stand y pop filter si se requiere. |
| 10 | BV izquierda | Mic vocal | Coros. |
| 11 | BV derecha | Mic vocal | Coros. |
| OPC | Playback / SPD-S | DI estéreo | Tracks; click a monitores si aplica. |

# Monitores

Antes de cotizar hay que definir si el monitoreo es por cuña, por in-ear o mixto, porque cambia el número de mezclas, el equipo y el presupuesto. Si el show usa pista con click, ese click necesita una mezcla propia y casi siempre implica in-ear al menos para quien marca el tempo. Y con cualquiera de las tres opciones hace falta un micrófono de talkback entre escenario y monitores: sin él, la única forma de pedir un ajuste durante el show es por señas.

| Mezcla | Quién la usa / posición |
| --- | --- |
| M1 | Coro 1 — frente izquierda |
| M2 | Voz lead — frente centro |
| M3 | Metales — medio centro |
| M4 | Coro 2 — frente derecha |
| M5 | Batería — fondo centro (drum fill) |

# Técnico — iluminación

Consola profesional (MA, Chamsys, Avolites o equivalente). Frontales para rostro, contras para volumen y washes para escena. Hazer, si está permitido. Distribución eléctrica dedicada y operación segura. El diseño final depende del venue y del show.

# Técnico — video (si el show lo usa)

No todos los shows llevan pantalla, y conviene decidirlo antes de cerrar audio e iluminación, porque el video compite con ellos por espacio, energía y puntos de rigging. Si el show usa contenido, el rider debe dejar acordado quién lo entrega y en qué formato, quién opera durante la función, si hay cámaras en vivo y cuántas, y de dónde sale la señal que se proyecta. La superficie, la resolución y el equipo los define el proveedor con quien diseña; lo que no puede quedar sin dueño es quién dispara cada cambio, porque eso vive en el cue sheet y ningún cue sheet funciona si el video llega el día del montaje sin haberse ensayado.

# Hospitalidad / catering / camerinos

| Área | Requerimiento de referencia |
| --- | --- |
| Hospitalidad básico | Agua natural suficiente para artistas y crew desde load-in hasta load-out; hielo disponible; café y té; snacks como fruta, barras o frutos secos. |
| Catering | Comida caliente para 12–16 personas, ajustable, servida entre soundcheck y puertas; opción vegetariana y restricciones notificadas. |
| Camerinos | Mínimo dos camerinos: artistas y crew. Espejos, buena iluminación, ventilación o A/C, contactos, mesa, sillas, basura y limpieza previa. |
| Toallas e higiene | Toallas limpias, jabón, papel, sanitarios funcionales y reposición durante la jornada. |
| Acceso y seguridad | Backstage controlado, acreditaciones y responsable del venue asignado a producción durante montaje, show y salida. |

# Logística / viajes / hospedaje / viáticos

Como criterio referencial de esta plantilla, una distancia terrestre superior a 700 km obliga a comparar el traslado por carretera con la opción aérea. La decisión no depende solo del kilometraje: debe considerar duración real, descansos reglamentarios, clima, estado de las rutas, equipaje, instrumentos, presupuesto y el margen disponible antes del montaje. El objetivo es que el equipo clave llegue en condiciones de trabajar con seguridad.

Para el transporte terrestre local, confirma una van o sprinter para los artistas y otra unidad para el crew, ambas con espacio real para los instrumentos. Verifica también que haya un chofer profesional y que estén definidos los traslados entre aeropuerto, hotel y venue, con sus rutas y horarios. En trayectos largos, considera dos choferes, paradas programadas y una llegada con margen suficiente antes del montaje.

El hospedaje debe prever una llegada anticipada o una salida posterior si el itinerario lo exige. Define habitaciones, desayuno, late check-out, viáticos, comprobación de gastos y necesidades migratorias o permisos de trabajo, si aplican. Producción local debe confirmar la póliza de responsabilidad civil del venue y las condiciones de resguardo de equipo e instrumentos.

# Cláusulas / validación

Toda sustitución técnica debe validarse por escrito con producción antes del día del show. Si el venue no puede cumplir un punto crítico, la solución se define con tiempo y mediante alternativas equivalentes. El rider busca proteger la calidad, la seguridad y la consistencia del espectáculo.

# Plantilla: patch list / input list

| CH | Fuente | Mic / DI | Base | +48V | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bombo | Dinámico | Corto | — | Dentro |
| 2 | Tarola arriba | Dinámico | Pinza | — | — |
| 3 | Tarola abajo | Dinámico | Pinza | — | Fase |
| 4 | Hi-hat | Cond. | Corto | Sí | — |
| 5 | Tom 1 | Dinámico | Pinza | — | — |
| 6 | Tom 2 | Dinámico | Pinza | — | — |
| 7 | Tom de piso | Dinámico | Pinza | — | — |
| 8 | Overhead L | Cond. | Largo | Sí | Par |
| 9 | Overhead R | Cond. | Largo | Sí | Par |
| 10 | Congas | Cond. | Largo | Sí | — |
| 11 | Timbales | Dinámico | Corto | — | — |
| 12 | Percusión | Cond. | Largo | Sí | Varios |
| 13 | Teclado L | DI activa | — | Sí | Estéreo |
| 14 | Teclado R | DI activa | — | Sí | Estéreo |
| 15 | Trompeta | Dinámico | Pinza | — | — |
| 16 | Saxofón | Dinámico | Pinza | — | — |
| 17 | Trombón | Dinámico | Pinza | — | — |
| 18 | Guitarra amp | Dinámico | Corto | — | — |
| 19 | Guitarra DI | DI activa | — | Sí | Si usa |
| 20 | Bajo DI | DI activa | — | Sí | — |
| 21 | Bajo amp | Dinámico | Corto | — | — |
| 22 | Voz lead | Vocal | Largo | — | Con RF |
| 23 | Coro 1 | Vocal | Largo | — | — |
| 24 | Coro 2 | Vocal | Largo | — | — |
| 25 | Playback L | DI activa | — | Sí | Pista |
| 26 | Playback R | DI activa | — | Sí | Pista |
| 27 | Click | DI activa | — | Sí | A IEM |
| 28 | Talkback | Dinámico | Corto | — | A MON |
| 29 | Voz spare | Vocal | Largo | — | Reserva |
| 30 | Ambiente L | Cond. | Largo | Sí | Registro |
| 31 | Ambiente R | Cond. | Largo | Sí | Registro |
| 32 | Reserva | — | — | — | Libre |

# Plantilla: stage plot básico — texto/grid

Esta plantilla no reemplaza un dibujo técnico, pero sirve como base para definir posiciones y necesidades con rapidez.

Los lados se nombran desde la posición del músico mirando al público: el lado izquierdo del plano es el izquierdo del artista, no el del espectador. Decláralo siempre en el documento. Es la causa más común de un montaje espejado, y se descubre cuando ya está todo cableado.

## Ejemplo referencial de stage plot

| Zona | Lado izq. | Centro | Lado der. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Percusión | Batería en riser · M5 | Teclados |
| Medio | Guitarra y amp | Metales · M3 | Bajo y amp |
| Frente | Coro 1 · M1 | Voz lead · M2 / IEM | Coro 2 · M4 |
| Notas | Acceso lateral | Riser 2.4 × 1.8 m | Rampa y paso |

Plano de referencia del mismo proyecto que usan el rider ejemplo, el patch list y el run of show: banda de seis, treinta y dos canales y monitoreo mixto. Las medidas y las posiciones cambian con cada show; lo que no cambia es que el plano debe poder montarse sin preguntas.

# Leyenda — stage plot / rider

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| (1), (2)… | Orden sugerido de inputs/canales según el input list. |
| FOH | Front of House: mezcla principal hacia PA. |
| MON | Monitores: mezcla para escenario. |
| PA | Sistema principal de refuerzo sonoro. |
| M1–M5 | Monitores (wedges) numerados en downstage. |
| BV | Backing vocals / coros. |
| LEAD | Voz principal. |
| GTR | Guitarra. |
| BASS | Bajo. |
| KEYS | Teclados. |
| DRUMS | Batería. |
| PERC | Percusiones. |
| SPD-S | Playback / pads / secuencias. |
| PAX | Número de personas para logística y catering. |
| DI | Caja directa. |
| IEM | In-ear monitors. |
| RF | Radiofrecuencia. |
| SPL | Nivel de presión sonora. |
| Stagebox | Caja de escenario / snake digital o analógico. |
| Talkback | Micrófono de comunicación entre FOH, monitores y escenario. |
| Riser | Tarima, por ejemplo para batería. |
| Rigging | Puntos de carga o colgado. |
| Hazer | Neblina para volumen de luz. |
| Load-in / Load-out | Entrada de equipo / salida de equipo. |
| Line check | Verificación rápida de señal por canal. |
| Soundcheck | Prueba completa de audio con músicos. |
| PM | Production Manager: coordinación integral de la ejecución técnica y operativa. |
| SM | Stage Manager: coordinación de escenario, accesos, cambios y preparación de cues. |
| LD | Lighting Designer: diseño o dirección de iluminación; puede ser distinto del operador de consola. |

El ABC del entretenimiento en vivo — Jethro Jacob. El libro completo, con sus 46 anexos operativos y el glosario, en elabcdelentretenimiento.com/libro